FACULDADE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

AVALIAÇÃO TEÓRICA

CURSO: Fisioterapia 	                                        Disciplina: Exercício Profissional e Administração em Fisioterapia

Professora: Me. Dayanne Cristina Ramos Lorena Ayres            	Data: _____ / _____ / _______

Aluno: ______________________________________________________________ RA ________________

Instruções:

A execução da prova ocorrerá no período da aula.

Leia atentamente cada questão.

A prova deverá ser preenchida à caneta. Qualquer resposta à lápis, a questão terá a pontuação zerada.

O porte e consulta de qualquer material de apoio, de qualquer origem ou espécie, será caracterizada como fraude acadêmica (cola). Tal prática resultará na anulação imediata da avaliação e atribuição de nota zero.

A pontuação máxima dessa prova será de 20 acertos (1 para cada questão da prova objetiva e 5 para a questão discursiva), sendo: SS: 18-20; MS: 14-17,99; MM:10-13,99; MI: 6-9,99; II:0-5,99; SR: Se perder a avaliação.

BOA PROVA! ☺

GABARITO

Q.16: Acertos:

FACULDADE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

AVALIAÇÃO TEÓRICA

CURSO: Fisioterapia 	                                        Disciplina: Exercício Profissional e Administração em Fisioterapia

Professora: Me. Dayanne Cristina Ramos Lorena Ayres            	Data: _____ / _____ / _______

Aluno: ______________________________________________________________ RA ________________

QUESTÕES

Questão 01. A TENS possui diferentes modos de aplicação, com parâmetros e mecanismos distintos. Analise como afirmativas:

- No modo convencional predominam alta frequência e baixa intensidade, com analgesia rápida pela Teoria das Comportas.

- No modo acupuntura (baixa frequência e alta intensidade), a analgesia é mais rigorosa e envolve o sistema opioide.

- O modo breve-intenso emprega baixa frequência e baixa intensidade, sendo indicado ao relaxamento prolongado.

Está correto o que se afirma em:

- I, apenas.

- I e II, apenas.

- II e III, apenas.

- I e III, apenas.

- I, II e III.

Questão 02. Ao selecionar o modo de ultrassom para uma lesão recente, o fisioterapeuta deve considerar os efeitos de cada modo. Avalie as asserções e a relação entre elas.

I. O ultrassom pulsado é preferível ao tratamento contínuo de lesões agudas.

PORQUE

II. No modo pulsado predomina o efeito térmico, que eleva a temperatura tecidual e acelera a intensidade aguda.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

- As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

- A asserção I é verdadeira, e a afirmação II é falsa.

- A asserção I é falsa, e a afirmação II é verdadeira.

- As asserções I e II são falsas.

Questão 03. As correntes elétricas terapêuticas são definidas, quanto ao sentido do fluxo de íons, em contínua (polarizada) e alternada (despolarizada).

Assinale a alternativa correta:

- Uma corrente contínua com fluxo unidirecional de íons e produz efeitos polares (eletroquímicos) nos eletrodos.

- Uma corrente alternada tem fluxo unidirecional e, por isso, provoca acúmulo iônico persistente sob os polos.

- A corrente contínua não gera respostas químicas nos eletrodos, sendo por natureza isenta de risco de queimadura.

- A corrente alternada é polarizada e tem, na iontoforese de medicamentos, em sua principal aplicação clínica.

- Ambos apresentam fluxo bidirecional de íons, diferenciando apenas quanto à frequência dos pulsos emitidos.

Questão 04. Sobre a corrente australiana e suas propriedades, assinale a alternativa correta:

- O burst curto (2 ms) estimula preferencialmente as fibras motoras sem ativar de forma significativa os nociceptores.

- Por ser uma corrente de baixa frequência polarizada, tem na iontoforese a sua principal indicação clínica.

- Sua principal vantagem terapêutica é a produção de intenso efeito térmico em tecidos profundos.

- É contraindicado em tecido íntegro e recomendado para aplicação imediata na fase aguda da lesão.

- Na modalidade sensorial empregada portadora de frequência inferior à utilizada na modalidade motora.

Questão 05. Um fisioterapeuta planeja introduzir um medicamento de carga positiva (cátion) por iontoforese, utilizando corrente galvânica. Avalie as asserções e a relação entre elas.

I. O medicamento catiônico deve ser posicionado sob o eletrodo positivo (ânodo) .

PORQUE

II. Cargas do mesmo sinal se repelem; assim, o ânodo repele o cátion, empurrando-o para o interior do tecido.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

- As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

- A asserção I é verdadeira, e a afirmação II é falsa.

- A asserção I é falsa, e a afirmação II é verdadeira.

- As asserções I e II são falsas.

Questão 06. O ultrassom terapêutico produz efeitos não térmicos relevantes. Associe cada efeito (coluna I) à sua definição (coluna II).

| Coluna I | Coluna II |
| --- | --- |
| 1. Cavitação 2. Micromassagem 3. Correntes acústicas 4. Ondas estacionárias | (_) Formação de bolhas gasosas que se expandem e se comprimem devido à variação da pressão. (_) Movimento localizado e unidirecional dos fluidos decorrentes da cavitação. (_) Sobreposição das ondas refletidas sobre as ondas incidentes no tecido. (_) Compressão e rarefação capazes de reduzir o edema tecidual. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- 1 – 3 – 4 – 2

- 1 – 2 – 3 – 4

- 2 – 1 – 4 – 3

- 1 – 4 – 3 – 2

- 3 – 1 – 2 – 4

Questão 07. Mulher de 42 anos, três semanas após lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), apresenta cicatriz com fibrose e aderência , sem sinais de infecção. O objetivo é estimular a remodelação tecidual e melhorar a mobilidade da cicatrização.

Assinale a conduta mais adequada e sua justificativa:

- Fotobiomodulação (laser) para estimular a síntese e a remodelação do colágeno, associada à mobilização da cicatrização.

- TENS convencional sobre a cicatrização, cujo objetivo principal é remodelar o colágeno e desfazer a fibrose.

- UVC germicida diariamente sobre a cicatriz já fechada, com a finalidade de dissolver as aderências fibróticas.

- Corrente galvânica de alta intensidade, para "quebrar" a fibrose por meio da eletrólise dos tecidos.

- Crioterapia intensa e prolongada, com o objetivo de aumentar a extensibilidade do colágeno cicatricial.

Questão 08. O termo "diatermia" designa um grupo de recursos terapêuticos utilizados em fisioterapia para tratar tecidos profundos.

Assine uma alternativa para definir corretamente a diatermia:

- Produção de calor profundo em tecidos pela conversão de energia eletromagnética de alta frequência.

- Resfriamento profundo dos tecidos por subtração de calor, aceleração do metabolismo local.

- Aquecimento exclusivamente superficial da pele, obtido pela radiação infravermelha.

- Introdução de íons medicamentosos em tecidos por meio de corrente contínua polarizada.

- Estimulação da contração muscular por meio de corrente elétrica de baixa frequência.

Questão 09. De acordo com o art. 10 do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, assinale a alternativa que apresenta uma conduta proibida ao fisioterapeuta.

- Prestar assistência ao ser humano em situação de indubitável urgência.

- Valer-se da profissão para favorecer crimes ou contravenções e praticar assédio moral ou sexual.

- Aprimorar de forma contínua os próprios conhecimentos técnico-científicos.

- Preservar o sigilo das informações do paciente obtidas durante a assistência.

- Informar o paciente sobre os objetivos e as condutas do tratamento proposto.

Questão 10. No ultrassom terapêutico, o tempo de aplicação é calculado pela razão entre a área a ser tratada e a Área de Radiação Efetiva (ERA) do transdutor: Tempo = Área ÷ ERA . Considere uma região de 30 cm² tratada com um transdutor cuja ERA é de 5 cm² , respeitando o tempo máximo por área.

O tempo de aplicação correto é de:

- 3 minutos.

- 6 minutos.

- 10 minutos.

- 15 minutos.

- 25 minutos.

Questão 11. A frequência é uma dos parâmetros que mais influenciam o tipo de resposta muscular obtida na eletroestimulação. Assinale a alternativa correta:

- Frequências baixas tendem a gerar abalos térmicos isolados, enquanto frequências altas levam à contração tetânica.

- A frequência corresponde ao tempo de duração de cada fase do pulso aplicado ao tecido.

- Quanto maior a frequência, menor o conforto do paciente e maior a polarização dos eletrodos.

- A frequência não exerce qualquer influência sobre a resposta nervosa e muscular obtida.

- A frequência é definida como a quantidade de energia entregue ao tecido em cada pulso.

Questão 12. Para desencadear um potencial de ação, há uma relação definida entre a intensidade da corrente e a duração (largura) do pulso. Analise como afirmativas:

I. A intensidade e a amplitude de pulso são inversamente proporcionais para atingir os limites de funcionamento.

II. Pulsos muito restritos exigem maior intensidade para excitar a mesma fibra.

III. As fibras motoras possuem limiares de suavidade mais baixos que as fibras sensíveis.

Está correto o que se afirma em:

- I, apenas.

- I e II, apenas.

- II e III, apenas.

- I e III, apenas.

- I, II e III.

Questão 13. Na corrente galvânica, cada eletrodo produz reações eletroquímicas e efeitos fisiológicos distintos. Associar o polo (coluna I) ao efeito correspondente (coluna II).

| Coluna I | Coluna II |
| --- | --- |
| 1. Ânodo 2. Cátodo | (_) Reação de redução, meio alcalino, efeito estimulante e risco de queimadura alcalina. (_) Reação de oxidação, meio ácido, efeito sedante/analgésico e coagulação. (_) Vasodilatação e hiperemia local. (_) Vasoconstrição e retenção de sangramento. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 2 – 1 – 2 – 1

- (B) 1 – 2 – 1 – 2

- (C) 2 – 1 – 1 – 2

- (D) 1 – 2 – 2 – 1

- (E) 2 – 2 – 1 – 1

Questão 14.

Questão 15. A eletroestimulação baseia-se nas propriedades elétricas da membrana da célula excitável. Avalie as asserções e a relação entre elas.

I. Durante a despolarização ocorre influxo de sódio (Na⁺) para o interior da célula.

PORQUE

II. Sem reserva, a bomba de sódio-potássio, com gasto de ATP, mantém o Na⁺ concentrado no meio extracelular, criando o gradiente que possibilita esse influxo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

- As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

- A asserção I é verdadeira, e a afirmação II é falsa.

- A asserção I é falsa, e a afirmação II é verdadeira.

- As asserções I e II são falsas.

_______________________________________________________________________________________Questão 16. Um fisioterapeuta, buscando ampliar sua clientela, publica em anúncio uma carta de agradecimento de um paciente e imagens de "antes e depois" que o identificam, sem autorização. Passa a oferecer atendimentos por preço ínfimo (abaixo do referencial) como estratégia de captação e, para atender à demanda crescente, assume um procedimento para o qual não possui capacitação técnica, causando um dano a um paciente.

a) Identifique e justifique as proibições e deveres do Código de Ética violados na conduta descrita.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

b) Quais princípios bioéticos afetados? Para cada um, explique como foi afetado.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

.

Boa Prova!